Modellazione 3D del solido stradale contenente muri di controripa con Autocad Civil 3D 2009

In questo documento è descritto un metodo per la modellazione tridimensionale di un solido stradale che prevede dei muri di controripa, con il software Autocad Civil 3D di Autodesk.

Si è scelto di modellare solo il paramento esterno del muro di sostegno utilizzando il sottoassime Collegamento Pendenza e Deflessione Verticale (subassembly LinkSlopeAndVerticalDeflection) di Civil 3D, opportunamente adattato allo scopo. Nella libreria di oggetti parametrici di Civil 3D vi sono sottoassiemi che consentono la modellazione del muro di sostegno nel suo complesso, ma il loro utilizzo appare problematico in alcune situazioni particolari. Il metodo in esame invece, pur rinunciando alla modellazione della geometria completa del muro presenta un modo di operare molto flessibile e quindi facilmente adattabile ai molteplici casi che si presentano nella pratica professionale.

Partiamo da un esempio concreto rappresentato nel file muro_c fase 1.dwg in cui è pesente un tracciato relativo ad una strada di categoria C1. In una prima fase la sezione tipo C1 standard viene estrusa lungo tutto il tracciato in modo da valutare le zone ove è necessario inserire dei muri di sostegno. In questa fase è molto utile il comando “Visualizza/Modifica sezione modellatore” (fig.1) col quale si accede alle viste in sezione del solido stradale alle varie progressive e grazie alla griglia (personalizzabile) si può esprimere un primo giudizio anche sull’altezza dell’opera di sostegno necessaria (fig. 2) Il comando si attiva (è uno dei modi) dall’Area Strumenti nella scheda Prospetto espandendo l’albero dei Modellatori, facendo cilck destro del mouse sul nome del modellatore (ve ne possono essere più di uno) di cui vogliamo visualizzare le sezioni e attivando il comando dal menù contestuale (fig.1).

Supponiamo di ritenere opportuno l’inserimento di muri di sostegno di controripa su entrambi i lati dalla piattaforma stradale dalla progressiva 0+375.00 m. alla progressiva 0+475.00 m.

fig. 1

fig. 2

La prima cosa da fare è costruire una nuova sezione tipo che contenga il paramento esterno del muro di sostegno. Questa nuova sezione tipo che  chiameremo “Sezione tipo C1 Muro” ha le proprietà indicate nella fig. 3. E’ buona norma provvedere anche a cambiare i nomi originali dei sottoassiemi che costituiscono la sezione tipo, con nomi più appropriati derivanti ad esempio dal contesto di utilizzo degli stessi.

fig. 3

Come si vede (fig. 3) i valori di input del paramento esterno del muro sono una pendenza di 10/1 (1000%) ed una altezza (deflessione verticale) di 5 m. Ovviamente possono essere modificati in qualsiasi momento.

Definita la nuova sezione tipo è necessario creare nel modellatore una nuova regione all’interno delle progressive di cui sopra, in cui inserire la nuova sezione tipo. Si accede alle Proprietà del modellatore e nella scheda Parametri si fa clic destro del mouse sulla Regione 1 e dal menù contestuale si clicca su Dividi regione (fig. 4).

Si inseriscono le progressive iniziale e finale della nuova regione a cui verrà attribuita la Sezione tipo C1 Muro, si definiscono la frequenza e gli obiettivi e si procede all’aggiornamento del modellatore (fig. 5)

fig. 4

fig. 5

Tutte le impostazioni di cui sopra sono contenute nel file muro_c fase 1b.dwg. Aggiornato il modellatore si notano subito, nella regione dove è stato inserto il muro di sostegno, delle incongruenze sull’andamento delle scarpate come si può vedere dalla fig. 6 dove è stata inserita sia la vista piana del modellatore sia una vista 3D wireframe. La causa è dovuta alla mancanza di un raccordo progressivo nella parte iniziale del muro di sostegno. Per eliminare questa incongruenza è necessario inserire una zona di transizione in cui la quota del muro di sostegno (e più precisamente del paramento esterno dello stesso) vari linearmente fra 0 e la quota massima (assunta nell’esempio pari a 5 m.).

fig. 6

Questa operazione può essere fatta agevolmente col comando Visualizza/Modifica sezioni del modellatore, che si attiva come detto precedentemente. Si seleziona la progressiva in cui si intende effettuare la modifica e si edita il parametro del sottoassime. Nel nostro caso il sottoassieme è il “Paramento esterno muro” (sia dx che sx) ed il parametro è la “deflessione verticale” come appare nella fig. 7

Alla progressiva 0+375.01 inserisco un valore dell’altezza muro pari a 0.02 m., alla progressiva 0+380.00 inserisco un valore dell’altezza muro pari a 2.50 m. e lascio invariato il valore di 5.00 m. alla progressiva 0+385.00. Con queste modifiche ho ottenuto che l’altezza del paramento esterno del muro varia linearmente da 0.00 m. a 5.00 m. lungo i primi 10 m. di muro Ovviamente la stessa cosa deve essere fatta sia nella sezione iniziale che in quella finale, sia sul lato destro che su quello sinistro.

Il risultato di questa operazione è visibile in una vista piana ed in una vista 3D wireframe del modellatore in fig. 8.

Operando con lo stesso criterio avrei potuto ottenere anche altre tipologie geometriche di raccordo costituite ad esempio  da zone con profilo inclinato e zone con profilo orizzontale.

fig. 7

Fig. 8

Le modifiche di cui sopra sono contenute nel file muro_c fase 2.dwg. Con le stesse modalità operative è possibile variare l’altezza del muro ad esempio da 5m. a 7 m. nelle zone ove ciò si rende necessario (vedi fig. 9).

fig. 9

Attivato il comando Visualizza/Modifica sezioni del modellatore si edita il parametro relativo al sottoassieme desiderato. Nel caso in cui la stessa modifica interessi più progressive si puo’ definire direttamente l’intervallo di progressive interessato dalla modifica come rappresentato in fig. 10.

E’ opportuno osservare che il sottoassime utilizzato per rappresentare il paramento esterno del muro di sostegno può utilizzare come target anche linee caratteristiche di Civil 3D. Quindi io potrei definire il profilo plano altimetrico della testa del muro di sostegno con una linea caratteristica ed utilizzare questa come obiettivo del modellatore.

Un’ultima osservazione sui codici del modellatore di Civil 3D. Definendo opportunamente il codice punto di estremità del paramento esterno del muro, ad esempio chiamandolo TM (testa muro) posso (utilizzando gli stili stili appropriati) rappresentare automaticamente la polilinea di testa muro all’interno del modellatore come evidenziato nella fig. 11.

Vediamo brevemente come si procede. Nella definizione del sottoassime inserisco il codice punto TM come rappresentato nella fig. 12.

fig. 10

fig. 11

fig. 12

Nelle Proprietà del modellatore all’interno della scheda “Linee caratteristiche” troverò la mia linea caratteristica con codice TM (testa muro) e le attribuirò uno stile “IT standard muro di sostegno” che avrò definito precedentemente in base alle mie esigenze.

Il modellatore visualizzerà in automatico la linea caratteristica con il relativo stile ottenendo il risultato della fig. 11 in cui la testa del muro di sostegno è in colore blu.

Questi ultimi aspetti sono contenuti nel file muro_c fase 3.dwg

Per il momento è tutto.

Attendo (se vorrete) le vostre osservazioni e/o suggerimenti ed auguro a tutti Voi Buon Lavoro con Civil 3D.

fig. 13

gfz